# Příloha č. 1 k čj.: 1337/2021-VLRZ/FL/ZR-VP

RIS č. 2021/AU1/01/00002

Specifikace předmětu plnění - obsluhy technického zařízení budov (TZB)

Vojenská lázeňská léčebna Františkovy Lázně

ROZSAH:

-   Parní výměníkové stanice

  - Vytápění objektu lázeňského domu

  - Příprava teplé vody pro lázeňský provoz

  - Příprava teplé vody pro balneo provoz

- Předávací stanice tepla – bazénový objekt (zdravotnická část)

  - Vytápění objektu

  - Ohřev bazénové vody

- Balneo technologie

  - Ohřev minerální vody

  - Ohřev slatinných zábalů (peloidu)

- Vzduchotechnická zařízení

Hlavní budova:

  - Vzduchotechnická jednotka KUCHYŇ - VARNA

  - Vzduchotechnická jednotka KUCHYŇ - SKLADY

  - Vzduchotechnická jednotka BALNEO – KOUPELE

  - Vzduchotechnická jednotka BALNEO – MASÁŽE

Bazénový trakt:

  - Vzduchotechnická jednotka BAZÉNOVÁ HALA

  - Vzduchotechnická jednotka SPRCHY – Bazénová hala

Základním předpisem je Místní provozní řád obsluhovaných zařízení (dále jen MPŘ) – příloha č. 3

# Energetický management obsluhovaného zařízení TZB

- Pravidelná vizuální a akustická kontrola obsluhovaného zařízení TZB v místě v pracovní dny (Po – Pá)

- Kontrola spotřeby energie výměníkové a předávací stanice tepla v závislosti na venkovní teplotě, spotřeby teplé a minerální vody v pracovní dny (Po- Pá)

- Kontrola fakturovaných spotřeb dodavatelem tepla

# Dálkové monitorování obsluhované technologie TZB

Pro všechna obsluhovaná zařízení je vyžadováno připojení k dálkovému vizualizačnímu systému s možností:

- Vzdáleného operátorského ovládání obsluhované technologie

- On-line sledování a zobrazování hodnot technologických veličin

- Archivace sledovaných technologických veličin

- Grafického/tabulkového znázornění historických trendů jednotlivých veličin

- Signalizace a hlášení formou SMS zprávy obsluze zařízení mimořádných chyb, havarijních a poruchových stavů

# Pohotovostní služba pro technologie:

- Zajištění pohotovostní služby 24/7 obsluhované technologie TZB s požadovaným dojezdem technika na poruchu/havárii zařízení

  - V pracovní době do 3 hodin

  - V mimopracovní době do 6 hodin

- Zajištění dílů pro běžné opravy obsluhované technologie

- Zajištění dílů pro havarijní opravy

4) Obsluha zařízení technologií TZB

-  Hlavní výměníkové stanice, předávací stanice tepla a balneo technologie

- Provádění pravidelných kontrol a prohlídek obsluhované technologie TZB v rozsahu a intervalech v stanovených Místním provozním řádem

- Provádění předepsaných servisních úkonů specifikovaných Místním provozním řádem

- Provádění profylaktických kontrol zařízení MaR v intervalu 1x ročně

- Provádění běžných a havarijních oprav na strojním zařízení

- Provádění běžných a havarijních oprav na zařízení pro měření a regulaci

- Provádění požadovaných úprav SW řídících regulátorů

-  Vzduchotechnických zařízení

- Provádění pravidelné vizuální a akustické kontroly uvedených vzduchotechnických zařízení

- Provádění pravidelné kontroly znečištění filtračních vložek

- Provádění pravidelného strojního servisu zařízení

- Provádění běžných a havarijních oprav na strojním zařízení

- Provádění běžných a havarijních oprav na zařízení pro měření a regulaci