Název veřejné zakázky: „Pravidelné prohlídky a údržba klimatizačního zařízení v obvodu OŘ Olomouc“

Předmět plnění:

Předmětem veřejné zakázky je provádění technických prohlídek klimatizačních jednotek, VZT jednotek a hotovostní servis - havarijní činnost.

Popis požadovaných prací:

- „Pravidelné technické prohlídky klimatizačních jednotek v obvodu OŘ Olomouc“

Předmětem díla je provádění technických prohlídek klimatizačních jednotek, VZT jednotek. Interval pravidelné  servisní prohlídky je uvedený (viz. příloha č. 2 výzvy).

Rozsah požadovaných servisních prací:

- Kontrola elektroinstalace

- Kontrola šroubových spojů a připojení

- Kontrola a čistění oběžného kola ventilátoru

- Kontrola čistění výměníku

- Kontrola rotačních částí, ložisek příp. klínových řemenů

- Výměna popř. čistění filtrů

- Kontrola varných nádob a elektrod, vyčistění zvlhčovače

- Kontrola vzduchové cesty a její čistění

- Kontrola odvodu kondenzátu

- Vyčistění žeber lamel výparníku

- Kontrola izolace potrubí

- Kontrola a doplnění chladiva

- Kontrola provozních tlaků

- Kontrola nastavení hodnot parametrů

- Kontrola pojistných, presostatických ventilů

- Kontrola fungování elektrických ochran

- Označení jednotek dle příslušné legislativy, založení nebo vedení „Evidenčních knih zařízení s chladivem“ včetně pravidelných zápisů a revizí dle nařízení vlády 117/2005 a zákona 73/2012 včetně platných dodatků

- Materiál na servis bude fakturován dle skutečných nákladů

- „Hotovostní servis – havarijní činnost klimatizačních jednotek“

Předmětem díla je zajištění havarijní služby na klimatizační jednotky a vzduchotechniku, z důvodu závislosti zabezpečovacího zařízení pro provoz drážní dopravy na tomto klimatizačním zařízení požadujeme havarijní službu v plném rozsahu (zjištění závady, odstranění a následné zprovoznění). Práce na zjištění poruch musí být zahájeny nejpozději do 24 hodin od nahlášení poruchy, porucha musí být odstraněna do 48 hodin v případě nemožnosti zprovoznění (delší dodací lhůty náhradních dílů) zapůjčí zhotovitel do doby odstranění závady mobilní jednotku, která zastoupí svým výkonem nefunkční jednotku.

- Materiál na opravu bude fakturován dle skutečnosti