DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK – NOVOSTAVBA KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:	DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK – NOVOSTAVBA KOBYLÁ n.V.

Místo:	Kobylá nad Vidnavkou

parcela číslo 208, 271, 272, 995/2, 1000/5, k.ú. Kobylá n.V.

Kraj:				Olomoucký

Stupeň PD:			architektonická studie

Datum:				červen 2019

Zadavatel:	                    	Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

IČ: 60609460, DIČ: CZ60609460

Autor:				Ing.arch. Jan Polách  - autorizace ČKA 00231

Ing. Robert Bravenec - autorizace ČKAIT 1301711

Zhotovitel:

obchodní firma  	Atelier Polách & Bravenec s.r.o.

sídlo	Mahlerova 15, 77200 Olomouc, CZ

IČ 	25870092

DIČ  	CZ25870092

tel.fax. 	585 225 509

# e-mail	atelierpb@atelierpb.cz

www	atelierpb.cz

Ing.arch. Jan Polách  ........................................	         Ing. Robert Bravenec  .......................................

ÚČEL DOKUMENTACE, ZADÁNÍ A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY

Účelem dokumentace je vypracování architektonické studie – návrhu stavebních úprav stávajících budov a navazující novostavby lůžkové části včetně zázemí v areálu Domova pro seniory v Kobylé nad Vidnavkou. Stávající areál je situován v centru obce podél silnice Skorošice – Velká Kraš.

V rámci stavebních úprav stávajících hospodářských budov je řešeno technické a skladovací zázemí a  provoz prádelny včetně zázemí pro personál. Ve stávající budově domova pro seniory je navržen provoz kuchyně, jídelna personálu, administrativní provoz - kanceláře, kompletní šatnové a hygienické zázemí personálu, nouzové ubytování personálu a technická místnost.

Navržená novostavba řeší nové ubytovací kapacity pro klienty v počtu 90 lůžek s rozdělením do dvou pavilonů včetně zajištění sociálních služeb a veškerého zázemí pro klienty a částečně pro personál. V jednotlivých pavilonech je navrženo ubytování seniorů v bytových buňkách sestávající se z dvou pokojů a hygienického zázemí ve formě koupelny a WC, přístupného vždy samostatně z pokoje. Pokoje jsou většinou jednolůžkové – 18 pokojů na podlaží nebo dvoulůžkové – 6 pokojů na podlaží. V podlaží jsou dále navrženy související provozy a zázemí včetně jídelny a přípravy jídel. Veškeré ubytovací kapacity jsou navrženy i pro možnost umístění nemocných klientů zejména s neurodegenerativním onemocněním včetně provozního a personálního zázemí.

Novostavba je se stávající budovou domova pro seniory propojena ve dvou podlažích spojovacím krčkem, ve kterém je umístěn samostatný vstup se zádveřím halou a recepcí a navazujícím schodištěm včetně lůžkového evakuačního výtahu. Na SV nároží novostavby je navrženo provozní schodiště a výtah včetně technického vstupu pro personál. Na JZ fasádách jsou navržena úniková schodiště pro možnost evakuace a úniku klientů a personálu ve dvou směrech.

V rámci zadání byl předán zadavatelem a provozovatelem zařízení stavební program s požadavkem na kapacity a legislativní podklady pro provoz zařízení. Součástí studie je také řešen požadavek na zajištění bezbariérového přístupu a pohybu v objektu v rámci napojení na veřejné pěší a vozidlové komunikace a zpřístupnění všech podlaží pomocí výtahů odpovídajícího vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb. Z hlediska propojení se stávajícím hlavním objektem bude zajištěna lepší možnost únikových cest i z této budovy.

Novostavba lůžkové části se zázemím je navržena jako dvoupodlažní nepodsklepený objekt s podkrovím, ve tvaru „U“ se sedlovou střechou a úrovní podlahy 1.np – přízemí na kotě 294,900 m.n.m., což odpovídá úrovni +0,300 m (spodní úroveň skladby podlahy) nad rozhodnou kótou 100-leté vody v místě stavby stanovené Povodím Odry – rozhodná výška = 294,500.  Ostatní provozy a zázemí personálu umístěné ve stávajících budovách nezmění umístění těchto budov, jejich objem ani zastavěnou plochu.

Jako nový nosný konstrukční systém je navržena kombinovaná stěnová soustava ve dvou směrech. U stávajících budov se konstrukční systém nemění.

CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU, MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

Stavební pozemek je umístěn na parcelách 271 a 272, 208, 995/2 a 1000/5 v k.ú. Kobylá nad Vidavkou. Pozemek je z části zastavěn stávající budovou domova, hospodářskou budovou, altánem a čističkou odpadních vod. Na pozemku je sad z ovocných stromů, pozemek je rovinatý s výškovým rozdílem do 1,0 m, areál je oplocený plotem z drátěného pletiva, umístění oplocení neodpovídá hranicím pozemků.

V rámci přípravy území stavby se předpokládá odstranění nebo přemístění stávajícího altánu a přemístění, resp. nová realizace ČOV. Oplocení bude také navrženo a řešeno nově mimo stávající pevné oplocení mezi pozemky stavby a hřbitovem.

Přístup a příjezd do areálu je z obecní obslužné komunikace.

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků

parc.č. 208	výměra 451 m2    	 zastavěná plocha a nádvoří	    majitel: Olomoucký kraj

parc.č. 271	výměra 31 m2    	 zastavěná plocha a nádvoří	    majitel: Olomoucký kraj

parc.č. 272	výměra 206 m2    	 zastavěná plocha a nádvoří	    majitel: Olomoucký kraj

parc.č. 995/2	výměra 2727 m2    	 ostatní plocha			    majitel: Olomoucký kraj

parc.č. 1000/5	výměra 1792 m2    	 ostatní plocha			    majitel: Olomoucký kraj

parc.č. 194	výměra 845 m2    	 zastavěná plocha a nádvoří	    majitel: Obec Kobylá n.V.

parc.č. 1000/1	výměra 1766 m2    	 ostatní plocha			    majitel: Obec Kobylá n.V.

parc.č. 1002	výměra 380 m2    	 ostatní plocha			    majitel: Obec Kobylá n.V.

PROVEDENÉ PRŮZKUMY, NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

V rámci předprojektové přípravy byla provedena prohlídka místa stavby a byla pořízena fotodokumentace. Před zahájením projektovývh prací byla prověřena možnost výstavby s ohledem na Územní plán obce Kobylá nad Vidnavkou. Pro situaci stavby byla zajištěna katastrální mapa. V rámci studie bylo zajištěno rámcové geodetické stanovení základních výšek stávajícho objektu a pozemku stavby. Pro vypracování grafické části bylo použito předaných podkladů – pasportizace stávajícího stavu stávajících objektů. Tyto však nejsou aktuální a pro vypracování dalších stupňů PD bude potřeba podrobné zaměření stávajícího stavu řešených budov.

Pro vypracování dalších stupňů PD bude nutné provést a zajistit inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, měření a průzkum půdního radonu a radonu v budovách, podrobné geodetické zaměření – polohopis, výškopis, stevebně-technický a statický, vlhkostní a mykologický průzkum stávajících budov.

Napojení na dopravní infrastrukturu a hlavní vjezd a vstup do areálu je ze stávající veřejné obecní komunikace, napojení stavebních objektů na novou technickou infrastrukturu se předpokládá ze stávajících IS v areálu. Způsob napojení bude projednaný a dohodnutý se správci a vlastníky IS v rámci dalších stupňů projektové dokumentace. Z důvodů prostorové kolize s novostavbou lůžkové části a špatného – poruchového stavu technologie ČOV bude v rámci stavby nově řešena ČOV včetně kompletní technologické části.

NÁVRH STAVBY VE VZTAHU K ÚZEMNÍMU PLÁNU

- V platném Územním plánu obce Kobylá nad Vidnavkou je řešené území vedeno jako plocha OV – plochy občanského vybavení. Výšková regulace zástavby a prostorová regulace staveb je v návaznosti na okolní zástavbu.

- Občanská vybavenost - OV

Hlavní využití: občanské vybavení

Přípustné využití: Stavby a zařízení související a podmiňující hlavní využití, tělovýchova a sport, nevýrobní služby slučitelné s hlavním využitím, dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím, veřejná prostranství a zeleň

Z výše uvedených podmínek zastavěnosti území dle platného Územního plánu obce Kobylá nad Vidnavkou vyplývá, že návrh a řešení stavebních úprav a novostavba lůžkové části Domova pro seniory na parc.č. 271, 272, 208, 992/2, 1000/5 v k.ú. Kobylá nad Vidnavkou, jsou navrženy v souladu s platným územním plánem.

ROZDĚLENÍ STAVBY NA OBJEKTY

Stavební objekty: 	Příprava území

Stavební úpravy stávající budovy domova pro seniory

Stavební úpravy stávající hospodářské budovy

Novostavba domova pro seniory

Inženýrské objekty: 	Komunikace vozidlové, pěší, manipulační plocha, parkoviště

Kanalizace dešťová a objekty HDV

Kanalizace splašková a ČOV

Vodovod

Napojení na n.n.

Napojení na telekomunikační síť

Terénní a sadové úpravy, oplocení

PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU VÝSTAVBY

Předpokládané lhůty výstavby

Přesné termíny jednotlivých fází realizace objektů budou předmětem obchodních vztahů účastníků stavby v závislosti na zajištění financování stavby. Uvedené termíny jsou pouze předpokládané:

Studie – návrh stavby						06 / 2019

Dokumentace k žádosti o vydání územního souhlasu:		       2019

Vydání územního souhlasu:					       2020

Dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení:		       2020

Stavební povolení:						       2020

Dokumentace pro provádění stavby:				       2020

Zahájení stavby:						       2021

Ukončení a předání stavby:					       2023

ÚČELOVÉ JEDNOTKY

Celkové kapacity:	celkový počet lůžek:			90

celkový počet pokojů:			72

z toho: 	dvoulůžkový pokoj:	18

jednolůžkový pokoj:	54

celkový počet obytných buněk:		36

Účelové jednotky stávající budovy domova pro seniory po podlažích:

1.np – přízemí:	vstup pro personál, vstup pro zásobování kuchyně, komunikace - schodiště, provoz

kuchyně včetně zázemí, jídelna personálu, administrativní část se zázemím

2.np:		šatnové zázemí personálu s rozdělením na muže a ženy, denní místnost, administrativní část se zázemím

3.np–podkroví:	technická místnost, rezerva ubytování pro personál, místnost pro intimní setkávání

klientů, sklady

Účelové jednotky stávající hospodářské budovy po podlažích:

1.np – přízemí:	skladovací zázemí včetně skladu nebezpečného materiálu, provoz prádelny se

zázemím, dílna údržby

2.np:		technická místnost, zázemí a pomocné provozy personálu

Účelové jednotky novostavby domova pro seniory po podlažích:

1.np – přízemí:	vstup – recepce, komunikace, schodiště, lůžkový evakuační výtah, provozní výtah,

obytné buňky sestávající se ze dvou pokojů a koupelny s WC, hygienické zázemí pro

klienty, návštěvy a personál, jídelna - společenská místnost, výdej jídel, terasa, centrální koupelna, skupinové cvičení, pracovna zdravotnického personálu, zázemí – sklady, únikové schodiště

2.np:		komunikace, schodiště, lůžkový evakuační výtah, provozní výtah, obytné buňky

sestávající se ze dvou pokojů a koupelny s WC, hygienické zázemí pro

klienty, návštěvy a personál, jídelna, výdej jídel, společenská místnost, terasa, centrální koupelna, skupinové cvičení, sesterna, zázemí – sklady, únikové schodiště

3.np:		komunikace, schodiště, lůžkový evakuační výtah, provozní výtah, obytné buňky

sestávající se ze dvou pokojů a koupelny s WC, hygienické zázemí pro

klienty, návštěvy a personál, jídelna, výdej jídel, společenská místnost, terasa, centrální koupelna, individuální cvičení - RHB, denní místnost personálu, technická místnost, zázemí – sklady, únikové schodiště

ZÁKLADNÍ PLOCHY A KAPACITY

Zastavěná plocha:			stávající budova domova pro seniory		     443 m2

stávající hospodářská budova			     203 m2

novostavba domova pro seniory 		  1 445 m2

Celková čistá půdorysná plocha:	stávající budova domova pro seniory		     775 m2

stávající hospodářská budova			     333 m2

novostavba domova pro seniory (vč. teras)	  3 349 m2

Celkový obestavěný prostor:		stávající budova domova pro seniory		  5 045 m3

stávající hospodářská budova			  1 213 m3

novostavba domova pro seniory 		17 743 m3

Kapacity stavebních objektů po podlaží:

Stávající budova domova pro seniory

1. nadzemní podlaží - přízemí:	zádveří a schodiště, komunikace		  43,6 m2

administrativní část - kanceláře			  67,2 m2

zázemí administrativní části			  16,0 m2

provoz kuchyně se zázemím			133,7 m2

jídelna personálu 	  			  70,4 m2

čistá půdorysná plocha 1.np celkem		329,1 m2

2. nadzemní podlaží:		schodiště, komunikace				  77,9 m2

administrativní část - kanceláře			  44,3 m2

zázemí administrativní části			  16,0 m2

denní místnost personálu			  30,2 m2

šatny ženy včetně hygienického zázemí		104,4 m2

šatny muži včetně hygienického zázemí		  22,9 m2

čistá půdorysná plocha 2.np celkem		295,7 m2

3. nadzemní podlaží:		schodiště, komunikace				  20,9 m2

technická místnost				  31,4 m2

ubytovací jednotka se zázemím			  47,0 m2

místnost pro intimní setkávání klientů		  14,7 m2

sklady		 	  			  36,1 m2

čistá půdorysná plocha 3.np celkem		150,1 m2

Stávající hospodářská budova

1. nadzemní podlaží - přízemí:	chlazený sklad nebezpečného odpadu		  18,2 m2

sklad a dílna údržby se zázemím		  29,8 m2

provoz prádelny včetně skladů prádla		  98,9 m2

komunikace, schodiště				  15,6 m2

čistá půdorysná plocha 1.np celkem		162,5 m2

2. nadzemní podlaží:		schodiště, komunikace				  19,6 m2

zázemí personálu provozu prádelny		  19,6 m2

technické zázemí a pomocné provozy		  41,9 m2

sklady						  88,8 m2

čistá půdorysná plocha 2.np celkem		169,9 m2

Novostavba domova pro seniory

1. nadzemní podlaží - přízemí:	zádveří, hala, recepce				  32,8 m2

komunikace, schodiště, výtah lůžkový		  40,9 m2

komunikace, schodiště, výtah provozní		  24,4 m2

centrální komunikace - chodba			252,4 m2

hygienické zázemí personálu, úklid		    7,2 m2

hygienické zázemí pro klienty a návštěvy	  19,3 m2

jídelna – společenská místnost			  89,9 m2

přípravna výdeje jídel				  27,6 m2

centrální koupelna				  21,3 m2

terasa						  25,1 m2

pracovna a denní místnost zdravotnického pers.	  25,7 m2

desinfekční místnost				  13,1 m2

sklady						  24,2 m2

skupinové cvičení				  28,2 m2

kaple						  32,1 m2

2x obytná buňka (2 pokoje / 4 lůžka)	         2x	  52,5 m2

z toho:	dvoulůžkový pokoj: 	        	20,8 m2

dvoulůžkový pokoj: 	        	20,8 m2

koupelna s WC:			10,9 m2

2x obytná buňka (2 pokoje / 3 lůžka)	         2x   46,4 m2

z toho:	dvoulůžkový pokoj:  	        	20,8 m2

jednolůžkový pokoj:  	        	14,7 m2

koupelna s WC:			10,9 m2

8x obytná buňka (2 pokoje / 2 lůžka)	         8x	  34,8 m2

z toho:	dvoulůžkový pokoj: 	        	12,8 m2

dvoulůžkový pokoj: 	        	12,8 m2

koupelna s WC:			  9,2 m2

únikové schodiště				  18,8 m2

čistá půdorysná plocha 2.np celkem	          1 159,2 m2

2. nadzemní podlaží:		spojovací krček - komunikace			  18,8 m2

komunikace, schodiště, výtah lůžkový		  40,9 m2

komunikace, schodiště, výtah provozní		  24,4 m2

centrální komunikace - chodba			252,4 m2

hygienické zázemí personálu, úklid		    7,2 m2

hygienické zázemí pro klienty a návštěvy	  19,3 m2

terasa						  64,6 m2

přípravna výdeje jídel				  27,7 m2

jídelna, společenská místnost			  32,1 m2

společenská místnost			  	  25,6 m2

centrální koupelna				  21,3 m2

sesterna a denní místnost			  25,7 m2

desinfekční místnost				  13,1 m2

sklady						  24,2 m2

skupinové cvičení				  29,3 m2

2x obytná buňka (2 pokoje / 4 lůžka)	         2x	  52,5 m2

z toho:	dvoulůžkový pokoj: 	        	20,8 m2

dvoulůžkový pokoj: 	        	20,8 m2

koupelna s WC:			10,9 m2

2x obytná buňka (2 pokoje / 3 lůžka)	         2x   46,4 m2

z toho:	dvoulůžkový pokoj:  	        	20,8 m2

jednolůžkový pokoj:  	        	14,7 m2

koupelna s WC:			10,9 m2

8x obytná buňka (2 pokoje / 2 lůžka)	         8x	  34,8 m2

z toho:	dvoulůžkový pokoj: 	        	12,8 m2

dvoulůžkový pokoj: 	        	12,8 m2

koupelna s WC:			  9,2 m2

únikové schodiště				  18,8 m2

čistá půdorysná plocha 2.np celkem	          1 121,6 m2

3. nadzemní podlaží:		komunikace, schodiště, výtah lůžkový		  40,9 m2

komunikace, schodiště, výtah provozní		  24,4 m2

centrální komunikace - chodba			252,4 m2

hygienické zázemí personálu, úklid		    7,2 m2

hygienické zázemí pro klienty a návštěvy	  19,3 m2

terasa						  30,0 m2

přípravna výdeje jídel				  27,7 m2

jídelna, společenská místnost			  32,1 m2

společenská místnost			  	  25,6 m2

centrální koupelna				  21,3 m2

technická místnost				  25,7 m2

desinfekční místnost				  13,1 m2

sklady						  24,2 m2

individuální cvičení, RHB			  14,3 m2

denní místnost personálu			  14,3 m2

2x obytná buňka (2 pokoje / 4 lůžka)	         2x	  52,5 m2

z toho:	dvoulůžkový pokoj: 	        	20,8 m2

dvoulůžkový pokoj: 	        	20,8 m2

koupelna s WC:			10,9 m2

2x obytná buňka (2 pokoje / 3 lůžka)	         2x   46,4 m2

z toho:	dvoulůžkový pokoj:  	        	20,8 m2

jednolůžkový pokoj:  	        	14,7 m2

koupelna s WC:			10,9 m2

8x obytná buňka (2 pokoje / 2 lůžka)	         8x	  34,8 m2

z toho:	dvoulůžkový pokoj: 	        	12,8 m2

dvoulůžkový pokoj: 	        	12,8 m2

koupelna s WC:			  9,2 m2

únikové schodiště				  18,8 m2

čistá půdorysná plocha 2.np celkem	          1 067,5 m2

URBANISTICKÝ A ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÍ STAVBY

Účelem dokumentace je vypracování architektonické studie – návrhu stavebních úprav stávajících budov a navazující novostavby lůžkové části včetně zázemí v areálu Domova pro seniory v Kobylé nad Vidnavkou. Stávající areál je situován v centru obce podél silnice Skorošice – Velká Kraš.

V rámci stavebních úprav stávajících hospodářských budov je řešeno technické a skladovací zázemí a  provoz prádelny včetně zázemí pro personál. Ve stávající budově domova pro seniory je navržen provoz kuchyně, jídelna personálu, administrativní provoz - kanceláře, kompletní šatnové a hygienické zázemí personálu, nouzové ubytování personálu a technická místnost.

Navržená novostavba řeší nové ubytovací kapacity pro klienty v počtu 90 lůžek s rozdělením do dvou pavilonů včetně zajištění sociálních služeb a veškerého zázemí pro klienty a částečně pro personál. V jednotlivých pavilonech je navrženo ubytování seniorů v bytových buňkách sestávající se z dvou pokojů a hygienického zázemí ve formě koupelny a WC, přístupného vždy samostatně z pokoje. Pokoje jsou většinou jednolůžkové – 18 pokojů na podlaží nebo dvoulůžkové – 6 pokojů na podlaží. V podlaží jsou dále navrženy související provozy a zázemí včetně jídelny a přípravy jídel. Veškeré ubytovací kapacity jsou navrženy i pro možnost umístění nemocných klientů zejména s neurodegenerativním onemocněním včetně provozního a personálního zázemí.

Novostavba je se stávající budovou domova pro seniory propojena ve dvou podlažích spojovacím krčkem, ve kterém je umístěn samostatný vstup se zádveřím halou a recepcí a navazujícím schodištěm včetně lůžkového evakuačního výtahu. Na SV nároží novostavby je navrženo provozní schodiště a výtah včetně technického vstupu pro personál. Na JZ fasádách jsou navržena úniková schodiště pro možnost evakuace a úniku klientů a personálu ve dvou směrech.

V rámci zadání byl předán zadavatelem a provozovatelem zařízení stavební program s požadavkem na kapacity a legislativní podklady pro provoz zařízení. Součástí studie je také řešen požadavek na zajištění bezbariérového přístupu a pohybu v objektu v rámci napojení na veřejné pěší a vozidlové komunikace a zpřístupnění všech podlaží pomocí výtahů odpovídajícího vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb. Z hlediska propojení se stávajícím hlavním objektem bude zajištěna lepší možnost únikových cest i z této budovy.

Novostavba lůžkové části se zázemím je navržena jako dvoupodlažní nepodsklepený objekt s podkrovím, ve tvaru „U“ se sedlovou střechou a úrovní podlahy 1.np – přízemí na kotě 294,900 m.n.m., což odpovídá úrovni +0,300 m (spodní úroveň skladby podlahy) nad rozhodnou kótou 100-leté vody v místě stavby stanovené Povodím Odry – rozhodná výška = 294,500.  Ostatní provozy a zázemí personálu umístěné ve stávajících budovách nezmění umístění těchto budov, jejich objem ani zastavěnou plochu.

Jako nový nosný konstrukční systém je navržena kombinovaná stěnová soustava ve dvou směrech. U stávajících budov se konstrukční systém nemění.

Stavební pozemek je umístěn na parcelách 271 a 272, 208, 995/2 a 1000/5 v k.ú. Kobylá nad Vidavkou. Pozemek je z části zastavěn stávající budovou domova, hospodářskou budovou, altánem a čističkou odpadních vod. Na pozemku je sad z ovocných stromů, pozemek je rovinatý s výškovým rozdílem do 1,0 m, areál je oplocený plotem z drátěného pletiva, umístění oplocení neodpovídá hranicím pozemků.

V rámci přípravy území stavby se předpokládá odstranění nebo přemístění stávajícího altánu a přemístění, resp. nová realizace ČOV. Oplocení bude také navrženo a řešeno nově mimo stávající pevné oplocení mezi pozemky stavby a hřbitovem.

Přístup a příjezd do areálu je z obecní obslužné komunikace.

Provozní a dispoziční řešení

Stavební úpravy 1.np – přízemí stávajících hospodářských budov řeší v místě současné kotelny skladové zázemí a dílnu údržby včetně hygienického zázemí. Navržený je i chlazený sklad nebezpečného odpadu, který kapacitně počítá se svozem 1x za týden. Pro provoz prádelny je umístěn sklad špinavého a infekčního prádla. V části současné prádelny, která je provozně nevyhovující a neodpovídá platné legislativě, je tato dispozičně a provozně upravena tak, aby se cesty prádla a personálu nebyly konfliktní. Ze skladů špinavého prádla jde toto do místa namáčení a praní a dále sušení a nakonec žehlení, mandl a expedici. Zázemí personálu ve 2.np pro kapacitu do 5-ti osob (pouze ženy), je samostatně přístupné přes hygienickou smyčku tak, aby se provozně oddělil pohyb pracujících osob v civilním (čistém) a pracovním (špinavém) oděvu. Ve 2.np je navržena rezerva pro sklad ochranných pomůcek, pomocné provozy, denní místnost – čajovou kuchyňku, atd. Nad současnou kotelnou je navržena rezerva pro skladovací účely, tato část je přístupná i samostatně z venkovního schodiště.

Ve stávající budově domova pro seniory je stavebními úpravami 1.np – přízemí navržen nový provoz kuchyně se samostatným vstupem a s veškerým provozním a skladovacím zázemím, šatnou s denní místností a hygienickým zázemím pro personál do 5 osob a jídelna personálu. Vstup do stávající budovy domova pro seniory je z obslužné obecní komunikace a bude sloužit pouze pro personál. Na vnitřní schodiště a komunikace navazuje administrativní provoz – kanceláře, hygienické zázemí a čajová kuchyňka, přístup je také do jídelny personálu a do spojovacího krčku s novostavbou, kde je umístěn hlavní vstup a recepce. Ve 2.np je šatnové zázemí personálu rozdělené do dvou šaten žen pro 26+22= 48 žen a jedné šatny pro muže pro 10 mužů. Všechny šatny mají své hygienické zázemí – WC, umývárnu a sprchy. Na schodiště a komunikaci navazuje denní místnost zdravotnického personálu s čajovou kuchyňkou, administrativní provoz – kanceláře, hygienické zázemí a čajová kuchyňka pro kanceláře a do spojovacího krčku s novostavbou. Ve 3.np – podkroví je navrženo technické zázemí, skladovací zázemí, ubytovací buňka pro personál sestávající se ze dvou dvoulůžkových pokojů a hygienického zázemí a místnost pro intimní setkávání klientů.

Navržená novostavba domova pro seniory řeší nové ubytovací kapacity pro seniory v rámci sociální služby s tím, že se stávající klienti umístění ve stávající budově a budově zámku v Kobylé n.V.  umístí do nově navržených prostor. Ubytovací kapacity jsou navrženy tak, aby zde bylo možné umístit i nemocné seniory, zejména s diagnózou neurodegenerativních onemocnění mozku. Hlavní vstup do novostavby je z nově navrženého parkoviště pro schodišti a rampě do vstupní haly s recepcí. Ta spojuje stávající budovu se zázemím a novostavbu. Na vstupní halu navazuje komunikace se schodištěm a evakuačním lůžkovým výtahem a dále pak komunikace spojující lůžkové části a související provozy. Ve dvou křídlech jsou řešeny ubytovací buňky, které se skládají ze dvou pokojů a hygienického zázemí s WC mezi nimi. Pokoje jsou většinou jednolůžkové – 54 pokojů nebo dvoujlůžkové – 18 pokojů. Pokoje jsou navrženy s lůžky obsloužitelných ze 3 stran. Hygienické zázemí je navrženo v parametrech pro osoby tělesně postižené s asistencí. Na každém podlaží je navrženo odpovídající provozní zázemí pro klienty i pro personál - hygienické zázemí pro klienty, návštěvy a personál, jídelna - společenská místnost, výdej jídel, terasa, centrální koupelna, místnost pro skupinové nebo individuální cvičení, sesterna nebo pracovna zdravotnického personálu, skladové zázemí a ve 3.np – podkroví denní místnost personálu, technická místnost. Obě křídla mají venkovní únikové schodiště umožňující únik osob dvěma směry.

Vstup a propojení jednotlivých podlaží je schodišti a lůžkovým evakuačním výtahem. Vstup na jednotlivá schodiště i do výtahu bude omezen zabezpečovacím systémem tak, aby klienti svévolně neopouštěli oddělení v době, kdy to není žádoucí. V jednotlivých podlažích bude pohyb nemocných klientů omezen pouze v prostorách daného podlaží a oddělení.

Parkování

je v areálu vyřešeno nově vybudovaným parkovištěm u vstupu do objektu zejména pro potřeby klientů a jejich návštěv a na SZ straně pozemku jako parkovací stání pro zaměstnance se samostatným vjezdem z obecní obslužné komunikace a propojením s manipulační plochou před hlavní i hospodářskou budovou. Počet stání je před hlavním vstupem 9 stání a v areálu 17 stání, tj. celkem 26 stání a z toho 3 stání pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace.

Návrh konstrukčního a stavebního řešení

Novostavba objektu je ze stěnového kombinovaného konstrukčního systému se stropy z železového betonu nebo prefa tl. 250 mm a konstrukcí střechy ze dřevěných vazníku či soustavy krovu. Založení je uvažováno na železobetonových pasech nebo na prazích nebo roštu osazených na hlubinném založení - na pilotách či mikropilotách pokud to bude IGP vyžadovat.

Obvodový plášť je navržený vícevrstvý - zdivo z cihelných bloků + KZS ETICS s izolantem tl. 200mm. Povrchová úprava se navrhuje ušlechtilou silikonovou omítkou v různé struktuře a barevnosti. Vnitřní zdivo se předpokládá z cihelných bloků nebo dělící z příčkovek. Mezi bytové a mezi pokojové zdivo bude z bloků AKU příslušné zvukové neprůvzdušnosti. Mezi některými okenními otvory bude proveden obklad z kompaktních laminátových exteriérových desek jako imitace dřevěného obkladu.

Nášlapné vrstvy podlah navrhujeme z vinylu nebo keramických dlažeb dle využití příslušných místností, na chodbách jako povlakové vinilové nebo samonivelační stěrky se vsypem a v zázemí jako keramické dlažby s keramickými obklady na stěnách nebo omítkami.

Okna a prosklené stěny jsou navrženy jako systémové z plastových nebo hliníkových profilů zasklené izolačním dvojsklem nebo trojsklem. Střešní krytina na sedlových střechách je variantně skládaná nebo plechová z profilovaného potahovaného plechu. Na ploché části střech se předpokládá použití kotvené modifikované PVC fólie, klempířské prvky s TiZn nebo potahovaného plechu. Klimatická voda bude ze střechy svedena pomocí střešních svodů a napojení na retenci nebo vsaky dle HGP.

Návrh technického řešení

Ústřední vytápění bude řešeno centrálně pro každý objekt samostatně. Zdrojem tepla je navrženo tepelné čerpadlo nebo čerpadla s umístěním na střeše nebo střešní terase objektu. Vnitřní jednotky a zásobníky TV jsou umístěny v technických místnostech jednotlivých objektů.

Elektroinstalace bude řešena napojením na stávající připojení zařízení domova pro seniory s příslušným projednáním navýšení odběru elektrické energie. Napojení na komunikační síť bude dle dohody s poskytovatelem těchto služeb pomocí kabelu, optického kabelu nebo bezdrátově.

Rozvody vody a kanalizace budou napojeny na stávající rozvody v areálu s napojením na ležatou kanalizaci a dále na vodovodní řad a venkovní kanalizace na nově navrženou ČOV. Dešťová kanalizace bude řešena retencí nebo vsaky dle parametrů HGP v lokalitě.

Hygienická zařízení, centrální koupelna a místnosti bez přímého větrání budou odvětrány nuceně pomocí rekuperačních jednotek. Chlazení prostor a místností bude případně řešeno dle požadavku provozu.

Předpoklad návrhu napojení na technickou infrastrukturu

Nové napojení novostavby na energie a technickou infrastrukturu se nepředpokládá.

Předpoklad návrhu napojení na dopravní infrastrukturu

Nové napojení parkoviště a nový vjezd na manipulační plochu a parkoviště podél a za hospodářskými budovami se předpokládá z obecní obslužné komunikace po dohodě z Obcí Kobylá n.V. a po dohodě ohledně vlastnických práv a majetkoprávních vztahů. Reálný stav napojení na částečně zpevněnou obecní komunikaci včetně oplocení areálu totiž neodpovídá hranicím pozemků dle katastrální mapy.

Studie návrhem napojení na stávající komunikaci a manipulační plochu řeší požadavek na zajištění bezbariérového přístupu a pohybu v objektu i v rámci napojení na veřejné pěší a vozidlové komunikace a zpřístupnění všech podlaží pomocí výtahů odpovídajícího vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb.

Výpočet počtu parkovacích stání

Celkový počet parkovacích stání pro posuzovanou stavbu dle ČSN 7361 01 se změnou Z1 „Projektování místních komunikací“. Celkový plánovaný počet lůžek je 90, vzhledem k umístění zejména ležících klientů bez možnosti řízení vozidla byl tento počet redukován na 40 lůžek.

Vstupní údaje:

- Redukovaný počet lůžek…… 40

- Počet zaměstnanců…..54

N = Oo * ka + Po *  ka *  kp

N = 8 x 1,0  + 18 x 1,0 x 1,0 = 26,0 => 26  stání

Celkový požadavek stání pro domov pro seniory je tedy 26 stání. Z toho musí být dle vyhl. 398/2009 Sb. vyhrazena min. 2 parkovací stání pro vozidla přepravující osoby s omezenou schopností pohybu.

N 	Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu

Oo 	Základní počet odstavných stání  		… =>    8 stání

Po 	Základní počet parkovacích stání 		… =>  18 stání

Dle vstupních podkladů počet odstavných stání:

- Bydlení: Domov důchodců - počet účelových jednotek na 1 stání je 5 lůžek => 40 lůžek / 5 = 8 odstavných stání

Dle vstupních podkladů počet parkovacích stání:

- Zdravotnictví: nemocnice, léčebný ústav, klinika - počet účelových jednotek na 1 stání je 3 zdravotnického personálu => 54 zdravotnického personálu / 3 = 18 parkovacích stání

ka… Součinitel vlivu stupně automobilizace	… 1,0 	=> 1:2,5

kp… Součinitel redukce počtu stání	… 1,0 (skupina A)

DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Stavba nebude mít na životní prostředí v dané lokalitě negativní vliv. Při dodržení zákonných opatření a technických řešení způsobu vytápění a likvidace odpadu nebude objekt a jeho provoz překračovat žádným ukazatelem stanovené limity. Pevné odpady budou pravidelně odváženy.

Poloha a situace objektu nevyžaduje zřízení opatření proti hluku a vnitřní struktura a provoz nemá nároky na speciální vnitroklimatické akustické řešení stavby.

Při provádění a provozu stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, normy a vyhlášky.

Použité materiály a technologie musí splňovat požadavky státní zkušebny, musí mít atest či protokol o shodě vydaný státní zkušebnou, dále musí splňovat ekologické požadavky a v žádném případě nesmí být škodlivé zdraví pracovníků ani životnímu prostředí.

BEZPEČNOST ORGANIZACE PRÁCE

Provádění stavby

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy a postup prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se ustanoveními NV č. 591/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vyhl.  ČÚBP č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb. - kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření.

Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb. a NV 591/2006 Sb. (Aby byla zajištěna bezpečnost stavby vůči okolí, je nezbytně nutné dodržovat podmínky uvedené ve stavebním povolení a dále ustanovení právních předpisů vztahující se k provádění stavebních prací. Jedná se především o nařízení vlády (NV) č.591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. a NV č.378/2001 Sb.)

Dále je nutno respektovat  tyto dokumenty: NV 502/2000 Sb. vč. novelizace NV č. 88/2004 Sb., NV č. 201/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů,  NV 495/2001 Sb., Z.Č.  309/2006 Sb., Z.Č. 262/2006 Sb.

ÚKOLY ZADAVATELE STAVBY, JEJÍHO ZHOTOVITELE, POPŘÍPADĚ FYZICKÉ OSOBY, KTERÁ SE PODÍLÍ NA ZHOTOVENÍ STAVBY, A KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI.

Zákon č. 309/2006 Sb. – zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci §14 (1) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

§14 (2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti ( §10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

Jmenování koordinátora BOZP:

§15 (1) V případech, kdy při realizaci stavby

- celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

- Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Poloha a situace objektu nevyžaduje zřízení opatření proti hluku a vnitřní struktura a provoz nemá nároky na speciální vnitroklimatické akustické řešení stavby. V průběhu stavby budou realizována opatření proti hluku a prašnosti dle používaných technologii zhotovitele stavby, tyto budou jako dočasné a jejich řešení není součástí PD.

Při provádění a provozu stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, normy a vyhlášky.

Použité materiály a technologie musí splňovat požadavky státní zkušebny, musí mít atest či  protokol  o shodě vydaný státní zkušebnou, dále musí splňovat ekologické požadavky a v žádném případě nesmí být škodlivé zdraví pracovníků ani životnímu prostředí.

Předložená stavební dokumentace je vypracována v souladu se všemi souvisejícími platnými předpisy pro projektování a provádění staveb.

Orientační přehled předpisů a technických norem, vztahujících se  k bezpečnosti práce, které musí zhotovitel při realizaci stavby  dodržovat je uveden v příloze této zprávy.

Projektant požaduje, aby byl zhotovitelem včas informován o všech takových nastalých skutečnostech a zjištěných  podmínkách  staveniště, které by mohly z hlediska  bezpečnosti vyžadovat změnu způsobu provádění stavby nebo dimenzování konstrukcí.

Při provádění dodržet ČSN 755401, ČSN 755402, ČSN 755411, ČSN 733050, ČSN 736005, ČSN 756101 a další;

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat  bezpečnostní předpisy a postup prací z hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se  ustanoveními Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vyhl.  ČÚBP č. 192/2005 Sb. ,kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,ve znění pozdějších předpisů.

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření.

Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb. a NV 591/2006 Sb.

Dále je nutno respektovat tyto dokumenty:

NV 502/2000 Sb. včetně novelizace NV č. 88/2004 Sb., NV č. 201/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů,  NV 495/2001 Sb., Z.Č.  309/2006 Sb., Z.Č. 262/2006 Sb.

V případě nepředvídaných okolností, nebo rozdílu proti PD bude vždy přizván projektant k řešení. Stavba bude kontrolována stavebním dozorem investora.

Postup výstavby bude řešen tak, aby provoz v okolních objektech nebyl narušen ani omezen.

Při realizaci stavby bude zajištěna pravidelná údržba přilehlých pěších i vozidlových komunikací a v případě jejich znečištění budou tyto neprodleně zbaveny nečistot tlakovou vodou. Při provozu objektu po dostavbě se znečišťovaní přilehlých veřejných prostranství a komunikací nepředpokládá.

Bezpečnost při údržbě obálky objektu

Objekt bude vybaven záchytným a zádržným systémem pro upevnění pomůcek potřebných pro kontrolu, údržbu a opravu zařízení a konstrukcí přístupných ze střešní plochy a dalšími konstrukcemi zajišťujícími bezpečnou údržbu obálky objektu (NV 362/2005 Sb.). Při vlastní realizaci nutno přizvat projektanta záchytných a zádržných systémů k autorskému dozoru.

OCHRANA OBYVATELSTVA

Při řešení objektů se nepředpokládají žádné požadavky civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva.  V areálu nebudou osazeny technologie ani zařízení, které by vyžadovaly řešení zásad prevence závažných havárií. Zóny havarijního plánování nejsou řešeny.

V Olomouci, 	červen 2019

Vypracoval:	Ing. Robert Bravenec   -  autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

………………………………………………………………………………………………….

Atelier Polách & Bravenec s.r.o., Mahlerova 15,772 00 Olomouc,tel., fax: 585225509